МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №31

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ_____________________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Доцент |  |  |  | Д.В.Шишлаков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов

по курсу: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

| СТУДЕНТ ГР. № |  | 4941 |  |  |  | Голощапов Д.А. Горбунов Н.С. Гуков Ю.И. Осташов А.С. Польщиков В.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер группы |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург

2020

- Цель работы:

Приобретение навыков сборки простых электрических цепей и измерения напряжений на отдельных участках цепи. Изучение свойств цепей при последовательном соединении активных и реактивных элементов. Знакомство с явлением резонанса напряжений, построение векторных диаграмм.

- Описание лабораторной установки:

Таблица 1 - Перечень источников, приборов и минимодулей

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Функциональный генератор (ФГ) | 1 |
| Измеритель мощности (ИМ) | 1 |
| Мультиметр V | 1 |
| Конденсатор C=22 мкФ | 1 |
| Дроссель линейный L=0.28 Гн;RL=15 Ом | 1 |
| Резистор R=22 Ом | 1 |

- Схема лабораторной цепи:

Рисунок 1. Схема для исследования цепи с последовательным соединением элементов

- Результаты опытов и вычислений:

Таблица 2 – Результаты измерений

| f |  | U | I | UR | UL | UC | P | Q | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гц |  | В | мА | В | В | В | Вт | ВАр | град |
| f<f0 | 25 | 4,6 | 44 | 0,96 | 2,2 | 6,2 | 0,09 | -0,17 | -62 |
|  | 30 | 4,6 | 61 | 1,32 | 3,76 | 7,2 | 0,17 | -0,21 | -51 |
|  | 35 | 4,6 | 80 | 1,7 | 5,8 | 8,1 | 0,29 | -0,2 | -35 |
| f=f0 | 43 | 4,6 | 97 | 2,1 | 8,6 | 8,3 | 0,44 | 0 | 0 |
| f<f0 | 50 | 4,6 | 84 | 1,81 | 8,4 | 6 | 0,34 | 0,16 | 26 |
|  | 55 | 4,6 | 72 | 1,53 | 7,9 | 4,8 | 0,25 | 0,2 | 37 |
|  | 65 | 4,6 | 54 | 1,16 | 6,9 | 3 | 0,15 | 0,18 | 51 |

- Векторные диаграммы для резонансной частоты f0, f<f0 и      f>f0:

Возьмем данные из Таблицы 2, чтобы построить векторные диаграммы.

Рисунок 2. Векторная диаграмма для случая f<f0

Рисунок 3. Векторная диаграмма для случая f=f0

Рисунок 4. Векторная диаграмма для случая f>f0

- Графики зависимости тока, напряжения на элементах и угла 
φ от частоты:

Рисунок 5. График зависимости напряжений от частоты

Рисунок 6. График зависимости тока от частоты

Рисунок 7. График зависимости угла φ от частоты

- Кривые зависимости тока, напряжений на элементах, угла φ от частоты:

Рисунок 8. График зависимости напряжений на элементах от времени

Рисунок 9. График зависимости тока в цепи от времени

- Вывод:

Приобрели навыки сборки простых электрических цепей и измерения напряжений на отдельных участках цепи. Изучили свойства цепей при последовательном соединении активных и реактивных элементов.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №31

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ_____________________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Доцент |  |  |  | Д.В.Шишлаков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов

по курсу: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

| СТУДЕНТ ГР. № |  | 4941 |  |  |  | Голощапов Д.А. Горбунов Н.С. Гуков Ю.И. Осташов А.С. Польщиков В.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер группы |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург

2020

- Цель работы:

Ознакомиться с особенностями режимов работы цепи с параллельным соединения активно-реактивных элементов, явлением резонанса токов, методом повышения коэффициента мощности (cosφ), применением первого закона Кирхгофа в цепях переменного тока.

- Описание лабораторной установки:

Таблица 1 - Перечень источников, приборов и минимодулей

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Функциональный генератор (ФГ) | 1 |
| Измеритель мощности (ИМ) | 1 |
| Амперметр переменного тока A1, RA=15 Ом |  |
| Мультиметр V и A2 | 1 |
| Конденсатор C=22 мкФ | 1 |
| Дроссель линейный L=0.28 Гн;RL=15 Ом | 1 |
| Тумблеры T1, T2 | 1 |

- Схема лабораторной цепи:

Рисунок 1. Схема для исследования параллельной цепи

- Результаты опытов и вычислений:

Таблица 2 – Результаты измерений

| № опыта | f |  | U | I | UL | UC | P | Q | φ | Положение тумблеров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гц |  | В | мА | В | В | Вт | ВАр | град | T1 | T2 |
| 1 | f<f0 | 25 | 4,60 | 56 | 78 | 32 | 0,2 | 0,14 | 35 | Вкл. L | Вкл. C |
|  |  | 30 | 4,60 | 42 | 67 | 38 | 0,16 | 0,08 | 27 |  |  |
|  | f=f0 | 40 | 4,60 | 25 | 56 | 51 | 0,17 | 0 | 0 |  |  |
|  | f<f0 | 45 | 4,60 | 31 | 48 | 56 | 0,12 | -0,06 | -25 |  |  |
|  |  | 65 | 4,60 | 56 | 36 | 83 | 0,12 | -0,21 | -60 |  |  |
| 2 | f=f0 | 40 | 4,60 | 56 | 51 |  | 0,08 | 0,23 | 70 | Вкл. L | Выкл. |
| 2 |  |  | 4,60 | 52 |  | 51 | 0,02 | -0,22 | -80 | Выкл. | Вкл. C |

- Формулы:

Полное сопротивление:

Z=UI , где U- входное напряжение, I- сила тока в цепи

ZC=UIC , где U- входное напряжение, IC- сила тока на конденсаторе

ZL=UIL , где U- входное напряжение, IL- сила тока на дросселе

Реактивное сопротивление:

X=Z*sinφ, где Z- полное сопротивление, φ- сдвиг фазы

Активное сопротивление:

R=Z*cosφ, где Z- полное сопротивление, φ- сдвиг фазы

Активная мощность:

P=U*I*cosφ, где U- входное напряжение, I- сила тока в цепи, φ- сдвиг фазы

Реактивная мощность:

Q=U*I*sinφ, где U- входное напряжение, I- сила тока в цепи, φ- сдвиг фазы

- Расчеты:

Для расчета сопротивлений и мощностей используем результаты опытов 2 и 3

Таблица 3 – Расчеты параметров

| ZL | ZC | XL | XC | RL | RC | PL | PC | QL | QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90,2 | 90,2 | 84,757 | -88,83 | 30,85 | 15,66 | 0,088 | 0,042 | 0,24 | -0,24 |

- Векторные диаграммы для опыта 1 и 2:

Возьмем данные из Таблицы 2, чтобы построить векторные диаграммы.

Рисунок 2. Векторная диаграмма для опыта №1

Результирующий вектор I=26мА, φ=-5°

Мощности:

P=4,6*0,026*cos-5=0,119 Вт

Q=4,6*0,026*sin-5=-0,01 Вт

Коэффициент мощности

λ=cos-5=0,28

Рисунок 3. Векторная диаграмма для опыта №2

Результирующий вектор I=51мА, φ=70°

Мощности:

P=4,6*0,051*cos70=0,08 Вт

Q=4,6*0,051*sin70=0,22 Вт

Коэффициент мощности:

λ=cos70=0,63

- Временные диаграммы для токов и напряжений для опыта №1:

Рисунок 4. Временная диаграмма токов

Рисунок 5. Временная диаграмма напряжения

- Частотная характеристика входного тока I=F(f):

Рисунок 5. Частотная характеристика входного тока

- Вывод:

Ознакомились особенностями режимов работы цепи с параллельным соединения активно-реактивных элементов, явлением резонанса токов, методом повышения коэффициента мощности (cosφ), применением первого закона Кирхгофа в цепях переменного тока.